附件                2019年度自行监测报告

单位：山西中煤东坡煤业有限公司电厂（盖章） 报告日期：2020年1月6日

| 企业基本概况简述 | 山西中煤东坡煤业有限公司电厂是火力发电企业，装机容量为2×135MW，两台机组分别于2009年4月和9月投入商业运行。 2019年我厂全年生产269天，总发电量为100600.32万千瓦时，其中1#机组运行4893.6小时，2#机组运行8022.79小时。 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要污染物产生治理和处理情况 | 废气污染物防治措施、排放量、排放方式及排放口数量 | 东坡电厂共有废气排放口1个，废气通过炉内喷钙和石灰石-石膏湿法脱硫、SNCR脱硝、布袋除尘器和湿式电除尘器除尘后经过115米烟囱进行排放。 |
|  | 废水污染物防治措施、排放量、排放方式及排放口数量 | 东坡电厂废水均经过专用设备处理，汇集至工业废水池，用于输煤、灰渣调湿、煤场喷洒、事故灰场喷洒和绿化喷淋，实现了工业废水的零排放。 |
|  | 噪声防治措施 | 东坡电厂采用低噪音的空冷岛，有效控制噪声；汽轮机及发电机均采用了配散热罩、内衬吸声板、基础减振、加隔音罩的方式来减小噪声；锅炉本体采用了基础减振的方式来减少震动带来的噪声；锅炉排气口、除氧器出口采用加装高效小孔消声器的方法来减少噪声；引风机、一次风机等均采用安装消声器、密闭厂房，基础减振的方法来减少噪声。 |
|  | 固体废弃物的类型、产生量、处置方式、数量以及去向 | 东坡电厂固体废物为粉煤灰、炉渣和石膏， 2019年共产生粉煤灰233060.64吨，炉渣190685.98吨，石膏111132.2吨。全部综合利用。 |
| 自行监测方案的制定执行情况 | 自行监测方案的制定、修订情况 | 2019年1月10日编制《2019年自行监测方案》并在市环保局备案。 |
|  | 企业按照自己制定并经环保部门认定的自测方案开展工作的情况（如未能正常开展，必须说明原因） | 东坡电厂严格按照《2019年自行监测方案》开展自测工作。 |

2019年度自行监测报告

| 污染物 类型 | 监测点位 |  | 监测项目 | 开展方式 | 监测频次 | 全年生 产天数 | 全年应监 测次数 | 全年实际 监测次数 | 全年达 标次数 | 全年超 标次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | #1炉 |  | 二氧化硫 | 自动 | 1次/小时 | 203 | 4893 | 4893 | 4893 | 0 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 自动 | 1次/小时 | 203 | 4893 | 4893 | 4893 | 0 |
|  |  |  | 烟尘 | 自动 | 1次/小时 | 203 | 4893 | 4893 | 4893 | 0 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 手工 | 1次/季 | 203 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 手工 | 1次/季 | 203 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 废气 | #2炉 |  | 二氧化硫 | 自动 | 1次/小时 | 334 | 8022 | 8022 | 8022 | 0 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 自动 | 1次/小时 | 334 | 8022 | 8022 | 8022 | 0 |
|  |  |  | 烟尘 | 自动 | 1次/小时 | 334 | 8022 | 8022 | 8022 | 0 |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 手工 | 1次/季 | 334 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 手工 | 1次/季 | 334 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 废气 | 灰库 MF0056 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 灰库 MF0057 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0017 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0018 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0019 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0020 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0075 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0076 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0077 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 原煤仓MF0078 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 输送皮带MF0040 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 输送皮带MF0041 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 输送皮带MF0038 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 输送皮带MF0037 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 输送皮带MF0035 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | 输送皮带MF0034 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | （11、12、13、14#）冷渣器 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | （21、22、23、24#）冷渣器 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/年 | 269 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 无组织废气 | 参照点 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/月(季) | 269 | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | 监控点1 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/月(季) | 269 | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | 监控点2 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/月(季) | 269 | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | 监控点3 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/月(季) | 269 | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | 监控点4 |  | 颗粒物 | 手工 | 1次/月(季) | 269 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 厂界 噪声 | 1#厂界北 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 2#厂界北 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 3#厂界东 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 4#厂界东 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 5#厂界南 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 6#厂界南 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 7#厂界南 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 8#厂界西 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 9#厂界西 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  | 10#厂界西 |  | 昼间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 1次/季 | 269 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 厂区周边环境质量 | 环境 空气 | 沙涧村 | TSP | 手工 | 269 | 206 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  | PM10 | 手工 | 269 | 206 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  | SO2 | 手工 | 269 | 206 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  | NO2 | 手工 | 269 | 206 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | 地表水 |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | 269 |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 沙涧村 | PH值 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 总硬度 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 氟化物 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 氯化物 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  | 葫芦堂煤矿办公区 | PH值 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 总硬度 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 氟化物 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  |  |  | 氯化物 | 手工 | 269 | 206 | 6 | 6 | 6 | 0 |
|  | 敏感点噪声 | 沙涧村 | 昼间噪声 | 手工 | 269 | 206 | 4 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  | 夜间噪声 | 手工 | 269 | 206 | 4 | 4 | 4 | 0 |

填报说明：

1、按每个监测点位的每个项目单独成行填报。

2、不涉及本企业填报的表格不填或者填无。

3、全年生产天数按实际生产天数填写；

4、全年应监测次数按下表计算：

| 监测频次 | 全年应监测天数计算公式 |
| --- | --- |
| 1次/小时 | 全年应监测次数=天数×24次/天 |
| 1次/2小时 | 全年应监测次数=天数×12次/天 |
| 1次/日 | 全年应监测次数=天数×1次/天 |
| 1次/周 | 全年应监测次数=全年生产周数×1次/周 |
| 1次/季 | 全年应监测次数=全年生产季度数×1次/季 |
| 1次/半年 | 全年应监测次数=2次 |
| 1次/年 | 全年应监测次数=1次 |